Název:  Erytrocyty resuspendované, deleukotizované

Zkratka:		ERD

Definice:	Transfuzní přípravek je získán z původní jednotky plné krve odebrané uzavřeným způsobem  do krevního vaku s antikoagulačním roztokem odstraněním krevní plazmy a buffy coatu a následným přidáním resuspenzního roztoku k erytrocytům, které jsou následně zbaveny většiny leukocytů in-line filtrací.

Složení: 		Přípravek obsahuje:

- erytrocyty, minimálně 40 g hemoglobinu, zbytkový objem plazmy, méně než 1x106 leukocytů.

- antikoagulační roztok CPD. 100 ml roztoku obsahuje: Natrii citras 2,633g,  Acidum citricum 0,299g,  Natrii hydrogenophosphas 0,222g,  Glucosum  4,550g.

- konzervační roztok SAG-Manitol 100 ml. 100 ml roztoku obsahuje: Glucosum 900 mg, Adeninum                      16, 900 ml, Natrii chloridum 877 g, Manitolum 525 mg.

Skladování:		ERD se uchovává v lednici při teplotě +4 °C  ± 2°C. Doba exspirace : 42dnů, a je uvedena na štítku transfuzního přípravku.

Transport:  		Validovaná přeprava v předem vychlazených uzavřených termoboxech s chladící vložkou, aby byla zajištěna teplota +4 °C  ± 2°C. Nesmí být překročeno rozmezí +1°C  až +10°C.

Indikace:  		Úprava anémie, krevní ztráta

Upozornění: 		Přípravek nesmí být podán pacientovi s přítomností protilátek proti bílkovinám plazmy (anti-IgA, event. jiné).

Podání přípravku je vázáno na předtransfuzní vyšetření v laboratoři, která vyšetřuje zkoušky kompatibility!

- před transfuzí zkontrolujte vzhled přípravku se zaměřením na možnou hemolýzu, sraženiny a neporušenost vaku

- proveďte kontrolu dokumentace-číslo transfuzního přípravku musí souhlasit s číslem na Záznamu transfuzí

- podle návodu napojte transfuzní soupravu na krevní vak

- proveďte ověření krevní skupiny pacienta a transfuzního přípravku

- před a po transfuzi zkontrolujte u pacienta TK, puls a tělesnou teplotu

- po ukončení transfuze zbytek přípravku ve vaku odešlete na PHaTS k uchování  po dobu 24 hod.  v chladničce

- v laboratoři se uchovává předtransfuzní vzorek nejméně 7 dnů pro případnou  kontrolu testu kompatibility

- při výskytu potransfuzní reakce odeberte 10 ml srážlivé krve od pacienta. Dále uzavřete dostupnými prostředky vak se zbytkem transfuzního přípravku včetně  transfuzního setu. Vyplňte formulář Hlášení o reakci na podání TP a odešlete spolu se vzorkem a krevním vakem na PHaTS, které provádělo test kompatibility pro tento transfuzní přípravek

Nežádoucí klinické reakce:

- oběhové přetížení (TACO)

- hemolytická reakce

- febrilní nehemolytická potransfuzní reakce (FNHTR)

- alergická/anafylaktická reakce

- potransfuzní trombocytopenická purpura

- potransfuzní imunomodulace

- septická reakce

- dušnost způsobená transfuzí

- hypertenze/hypotenze

- hyperkalémie, hypokalcémie

- hypotermie

- potransfuzní hemosideróza

- přenos infekce transfuzí

- TRALI (akutní poškození plic vyvolané transfuzí)

- TA-GvHD  (s transfuzí asociovaná reakce štěpu proti hostiteli)

- Bakteriálně-toxická reakce

Poznámka:

Výrobce: Pracoviště hematologie a transfuzní služby, Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 11, 695 26 Hodonín